采购需求
采购项目名称：
岳麓区检察院检委会会议室大屏显示、智能化控制系统建设项目
项目预算：400000.00元
三、清单及参数要求
	序号
	设备名称
	参数
	数量
	单位
	单价
	小计
	备注

	一
	大屏幕显示系统
	

	1.1
	LED显示屏
	整屏显示尺寸（W×H）（m）：≥3.66m× 2.058m；整屏分辨率（W×H）（像素点）：≥2304×1296；LED规格：黑灯 SMD1010；像素间距（mm）：≤1.59；箱体材质：压铸铝；亮度（nit）：≥600；刷新频率（Hz）：1920/3840；灰度等级（bit）:13/14；对比度：≥4000：1 ；色温（K）：6500；可视视角（水平/垂直）（°）：160/140；驱动方式：1/48；工作电压（V）：AC 100~240；功率（最大/平均）（W/㎡）：≤610/203；防护等级（前/后）: IP40/IP21；模组维护方式：前维护；电源&其它维护方式：前维护
	7.53
	M2
	28250
	212722.5
	

	1.2
	同步控制系统
	同步全彩，LED全彩显示屏配套同步全彩控制系统,包含≥1台发射控制器，≥36块接收卡
	1
	套
	38200
	38200
	

	1.3
	LED屏安装结构
	现场制作，采用国标Q235B镀锌钢材料制作钢结构+不锈钢材料装饰包边
	7.53
	M2
	1650
	12424.5
	

	1.4
	网络线
	发送盒到LED显示屏位置，采用六类或以上网络线
	1
	箱
	920
	920
	

	1.5
	电源线
	LED显示屏配电箱到LED显示屏位置，分支线缆不小于5*4mm2
	120
	米
	3.8
	456
	

	1.6
	高清视频线
	中心会议桌音视频切换平台至机房机柜内的视屏处理器
	2
	根
	450
	900
	

	1.7
	屏体安装调试费
	工厂原厂工程师现场屏幕安装调试
	1
	项
	7000
	7000
	

	1.8
	延保2年
	屏幕增加两年原厂保修
	2
	年
	4500
	9000
	

	1.9
	音视频切换平台
	2U切换主箱体，支持输入≥9槽位，输出≥9槽位，电源≥2槽位，支持冗余电源。按键面板，带字符屏显示；≥1个 RJ-45 10/100M自适应以太网口、≥1个RS-232 串口输入口（DB9母头）、≥1个RS232串口输出口（DB9公头），支持网络、RS232控制；本次配置输入：≥16路HDMI, 输出： ≥4路HDMI；纯硬件架构，内部无操作系统，功耗小，无系统崩溃、病毒侵扰、兼容性等问题； 机箱前面板设有LCD液晶显示屏，并具备按键可直接进行通道切换；支持HDMI、DP、DVI、VGA、SD/HD/3G-SDI等 1080P 信号输入/输出；内嵌式随路音频、外置式随路音频、独立音频，音频与同路视频的切换完全同步，支持通过串口、网口进行客户端软件控制。PC版管理软件支持windowsXP及以上系统；移动版APP支持：windows、ios、android；提供两种预案保存方式：软预案、硬预案，软预案即保存在本地文件夹中的预案；硬预案即保存在矩阵设备中的预案，可保存≥50个
	1
	台
	45,200
	45200
	

	1.10
	其他辅材
	电源插线板，屏幕控制线，扎带、HDM高清连接面板，电源线等线材,布线PVC辅材等
	1
	批
	2,000
	2000
	

	二
	
	

	2.1
	中央控制主机系统
	国产化自主可控平台，软件设计支持国产操作系统，包括麒麟系统、鸿蒙系统等；软件采用国产中文设计、中文编辑环境、中文操作；支持≥8个串口，串口可配置为RS232、RS422、RS485控制协议，支持≥8个红外IR接口，≥8路弱继电器，≥8个I/O接口；支持7*24小时工作；内置中控设计器，支持UI人机交互界面设计编辑和控制逻辑功能，支持用户自定义编程设置任何控制协议，支持工程导入和导出，支持添加和管理外设功能组件；支持B/S架构编程和操控，无需安装软件；支持视频可视化预监、支持音频音量可视化显示；支持在控制界面中嵌入第三方网页页面，可在中控页面中对第三方网页内容进行显示和控制；支持云维护，可查看设备状态，报警信息；支持设置账号权限，网络配置、告警管理、备份管理；支持在线编程管理，支持远程调度视频，远程管控。
	1
	台
	23,500 
	23,500 
	

	2.2
	中央控制系统软件
	根据用户现场需求定制编程控制系统所有设备
	1
	套
	5,400 
	5,400 
	

	2.3
	8路电源控制器
	8路电源继电器，单路继电器负载能力4400W；面板具有手动控制按键，可手动控制继电器开关，具有LED指示功能；具有RS-232和RS-485控制接口，可通过中控主机控制继电器开关；每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能；标准19寸工业机箱；载入容量为单路功率≥20A；
	1
	台
	3,800 
	3,800 
	

	2.4
	辅材
	各类信号线缆接头及电源线，插线板、标签、扎带、布线辅材等
	1 
	批
	800 
	800 
	

	三
	其他设备
	

	3.1
	电源时序器
	采用单片机控制，使时序时间更准确、性能更稳定；采用80A空气开关提供过流保护；提供14路~220V/20A电源输出；LED数码管电源电压指示，时刻监控当前市电电压；超压/欠压警示功能；提供丰富的控制功能：单机控制，多机联机控制，串口控制，外接设备控制功能；电源总功率：交流～220V/80A；电压显示模式：LED数码管实时显示；时序控制路数；≥14路；插座模式：万用电源插座；单路最大输出电流：≥16A；时序开关频率：1秒/步；时序通道独立开关功能：通过按下相应通道按键实现；外部控制方式：通过外接控制端口或者串口控制端口；12V/1.2A直流输出：通过第一路时序按键控制通断；
	1
	台
	3500
	3,500 
	

	3.2
	拾音器
	拾音距离：5-100平方米；灵敏度：-32dB；指向特性：全指向性；信噪比：80dB（1米40 dB音源SPL），30dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa；动态范围：104dB(1KHz at Max dB SPL)；麦克风：震膜电容咪头；外壳材质：PVC；连接方式：3条引线（电源、音频、公共地）
	2
	个
	550
	1,100 
	

	3.3
	音箱线
	200芯专业音响线
	1
	卷
	620
	620 
	

	3.4
	网线
	6A类网线，Cat6A非屏蔽双绞线
	1
	箱
	850
	850 
	

	3.5
	话筒咪线
	专业话筒咪线（100米每卷）
	1
	卷
	450
	450 
	

	3.6
	辅材
	各类音频信号线缆接头及电源线，插线板、标签、扎带、布线辅材等
	1
	批
	1,500
	1,500 
	

	四
	系统集成及售后服务
	

	4.1
	系统集成及售后服务
	原有的音频扩声系统利旧安装调试，本次新采购的设备安装调试，各类线缆布设，培训及3年上门免费维护服务
	29,657
	

	四
	合计
	
	400000.00
	


四、项目建设要求及说明
1．
产品运输、保险及保管
1.1
成交供应商负责产品到交货地点的全部运输、卸货、安装、调试，包括所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，由于搬运、装卸、吊装、运输、安装以及调试不当造成的各种事故责任和损失由成交供应商承担。
1.2
成交供应商负责产品在交货验收前的保管。
1.3
成交供应商应保证产品包装完整，到达指定的交货地点前未拆封。
1.4
成交供应商在接到采购人送货通知后，按采购人要求运送至指定地点安装调试完毕，经采购人现场验收合格后统一签收，现场卸货由成交供应商承担。
2.
项目实施
2.1
项目实施中必须服从采购人的安排。
2.2
项目完成后，成交供应商应将项目有关的全部资料和配件，包括产品资料、说明书、技术文档、施工图纸、附件和配件等，移交采购人。
2.3
成交供应商应负责培训采购人专职操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能，能及时排除一般故障的程度。
3.
验收
3.1
本项目按照政府采购项目简易程序进行验收。
3.2
项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由成交供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。
3.3
验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交供应商原因造成的，由成交供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。
3.4
项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交供应商承担。
3.5
项目验收时，成交供应商必须保证产品满足采购人的要求。
4.
质量保证
4.1
成交供应商提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。
4.2
项目整体质保期要求三年，按国家三包政策执行。
4.3
质保期从验收合格后开始计算。质保期任何质量问题免费上门服务。
5.
售后服务
5.1   提供7×24小时的咨询服务。
5.2
  质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交供应商负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或护理。
五、其他要求及说明
1．
交货时间及地点
1.1
交货时间：签订合同后7日内交货采购人指定地点。
1.2
交货地点：采购人指定地点。
2．
结算方法
2.1   付款人：长沙市岳麓区人民检察院
2.2   付款方式：货到验收并开具发票后付至合同金额的95%，质保期满后（无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济法律纠纷等）付清余款。
2.3   本项目采用费用包干方式建设，供应商应根据项目要求，详细列明项目所需的设备数量及详细参数，通过验收、质保期免费更换等所有人和财务、税费等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。
对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。
