采购需求

- 采购项目名称：

- 天心区人民检察院五楼会议室无纸化审议、发言及扩声系统及家具建设项目

- 二、项目预算：499592.00元

三、清单及参数要求

| 序号 | 项目名称 | 描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 检察委员会无纸化审议系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 液晶屏升降器 | 显示部分采用触控超薄高清显示屏与升降器一体化设计，设备采用全铝结构，优质铝材加上CNC精雕加工，显示屏框架、机箱都为铝合金,设备的表面处理为阳极氧化处理，色泽光亮，升降时间： 20+-1s，升降精度：水平± 0.2mm ，垂直 ±0.2 mm，屏幕分辨率：1920 x 1080，偏转角度：0°~45°，屏幕尺寸：17.3英寸，面板功率：2.85W，显示屏边缘厚度不超过4.7mm，对比度：650 :1，黑白响应时间：2/6MS，亮度：220Cd/M2( Typ )可视角度： 45/45/20/45( 左/右/上/下)，显示颜色：262K( 6-bit)，升降运行稳定、噪音小于等于65DBA，可实现远程信号切换，液晶屏具有自动断电功能，角度调节和信号切换集成于两个按键，视频接口：VGA/HDMI（可同时连接）；升降器尺寸：73x550x542mm,开孔尺寸：65x542mm 显示屏尺寸： 419.3x259.7mm；电源供应： AC 220V/1.2A 50HAC/带电源环出，电能消耗：<20VA/台（不含液晶显示屏电能消耗） | 20 | 台 | 6340 | 126800 |  |
| 1.2 | 审议终端主机 | CPU：腾锐D2000-8C/2.3 内存：8GB 硬盘：256G SSD 显卡：1G 显存独立显卡 光驱：DVD刻录 | 20 | 台 | 4870 | 97400 |  |
| 1.3 | 银河麒麟桌面操作系统 V10 | 桌面操作系统 银河麒麟V10 | 20 | 套 | 830 | 16600 |  |
| 1.4 | 流式办公软件 | 麒麟WPS 检察院内网项目专供 | 20 | 套 | 610 | 12200 |  |
| 1.5 | 版式办公软件 | 数科OFD文档处理软件支持在PC、手机、平板电脑等终端设备上阅读OFD文档，并提供浏览器组件集成到电子公文、电子证照、电子票据、电子档案等业务应用系统中，为用户提供电子公文、电子证照、电子票据、电子档案及其他公务文件的跨平台浏览和安全阅读功能。具备主页管理、文件管理、页面管理、注释管理、视图管理、编辑管理、语义管理、签章管理、插件管理、打印管理等多项基本功能，支持OFD/PDF版式文件的阅览、打印、图文批注、修订、电子签章、手写签批等功能。 | 22 | 套 | 520 | 11440 |  |
| 1.6 | hdmi高清线 | 20米HDMI高清线 | 10 | 根 | 270 | 2700 |  |
| 1.7 | HDMI分配器 | HDMI一进二出分配器 | 8 | 个 | 70 | 560 |  |
| 1.8 | 网线 | 6类网线，CAT6类非屏蔽双绞线 | 2 | 箱 | 960 | 1920 |  |
| 1.9 | 辅材 | 各类信号线缆接头及电源线，插线板、标签、扎带、布线辅材等 | 1 | 批 | 2000 | 2000 |  |
| 二 | 会场会议发言及扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 16路数字音频处理器 | 功能特点：模拟输入通道：16；模拟输出通道：16；Dante输入通道：16；Dante输出通道：16；处理器：ADI SHARC 21489@450 MHz SIMDx2；DSP处理能力：400 MIPS，1.6 GFLOPS；采样率：48 kHz，± 100 ppm；THD+N：<-94dB @17dBu；输入动态范围：110dB；输出动态范围：112dB；处理模块为可配置式，根据需求自由更换；提供8台设备同时在线操作；内置一进一出的USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议（如：ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等）；总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S, 回声消除幅度：60dB ；独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB ；噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB；闪避器(Ducker) ；噪声增益补偿器(ANC)；增益共享自动混音(AMC)、门限自动混音（Gate Mixer）；16段英式参量均衡，提供5种滤波器选择：Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass；提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理 具有中央控制功能，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能 技术参数：处理器：ADI SHARC 21489 x2；采样率/量化位数：48K/24bit；40bit DSP浮点运算引擎；模拟输入、输出通道数量：16 x 16；Dante输入、输出通道数量：16 x 16；输入益：0/3/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39/42/45 dBu 7.幻象电源：+48V/10mA max；频率响应(20~20kHz)：±0.15dB；最大电平：+18dBu；THD+N：<-94dB @17dBu；输入动态范围：110dB；输出动态范围：112dB；通道隔离度 @1kHz：108dB；输入阻抗(平衡接法)：5.4KΩ；输出阻抗(平衡接法)：600Ω；系统延时：<6ms；工作电源：AC110~240V,50Hz/60Hz | 1 | 台 | 21000 | 21000 |  |
| 2.2 | 8路数字音频处理器 | 功能特点：模拟输入通道：8；模拟输出通道：8；Dante输入通道：8；Dante输出通道：8；处理器：ADI SHARC 21489@450 MHz SIMDx2；DSP处理能力：400 MIPS，1.6 GFLOPS；采样率：48 kHz，± 100 ppm；THD+N：<-94dB @17dBu；输入动态范围：110dB；输出动态范围：112dB；处理模块为可配置式，根据需求自由更换；提供8台设备同时在线操作；内置一进一出的USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议（如：ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等）；总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S, 回声消除幅度：60dB ；独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB ；噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB；闪避器(Ducker) ；噪声增益补偿器(ANC)；增益共享自动混音(AMC)、门限自动混音（Gate Mixer）；16段英式参量均衡，提供5种滤波器选择：Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass；提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理 具有中央控制功能，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能 技术参数：处理器：ADI SHARC 21489 x2；采样率/量化位数：48K/24bit；40bit DSP浮点运算引擎；模拟输入、输出通道数量：8 x 8；Dante输入、输出通道数量：8 x 8；输入益：0/3/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39/42/45 dBu 7.幻象电源：+48V/10mA max；频率响应(20~20kHz)：±0.15dB；最大电平：+18dBu；THD+N：<-94dB @17dBu；输入动态范围：110dB；输出动态范围：112dB；通道隔离度 @1kHz：108dB；输入阻抗(平衡接法)：5.4KΩ；输出阻抗(平衡接法)：600Ω；系统延时：<6ms；工作电源：AC110~240V,50Hz/60Hz | 1 | 台 | 15500 | 15500 |  |
| 2.3 | 嵌入升降式客席单元 | 声干涉原理设计；强指向性话筒，可有效阻隔噪音；极佳的方向性，使得在扩声应用时不容易产生啸叫；鹅颈式弯曲调节结构，可以任意地将收音头调整到合适的位置；咪杆上带有话筒发言状态LED指示灯；支持48V幻象供电，一键开关话筒，方便大气，主要应用于演讲、高端会议、报告厅等专业场合；带麦克风一体升降，话筒升降具有自动扶直功能，当麦杆弯曲时，机器关闭可自动扶直麦杆，不会损坏麦杆 | 20 | 台 | 3650 | 73000 |  |
| 2.4 | 功放 | 输出模式: 设有立体声、桥接两种功能输出模式；电源启动:开机电源软启动 ；保护特性:完善可靠的保护电路。包括短路保护、过热保护、过流保护、DC漂移保护等；额定功率:≥2×400W/8Ω 2×600W/4Ω 800W/8Ω桥接；频率响应:20Hz~20KHz±1dB；总谐波失真:THD≦0.5%；输入灵敏度:0dB(775mv)；输入阻抗:平衡20KΩ，不平衡10KΩ；信噪比:≥101dB； | 1 | 台 | 6850 | 6850 |  |
| 2.5 | 智能话筒自动增益器 | 可兼容多种应用方式，如电容麦+混音器、手拉手会议话筒、电容麦+调音器；同等距离声压提升9～12dB；（传声增益）；同等声压拾音距离提升2～3倍；即插即用，免调试；采样率：48K 频率响应：20HZ-20kHz；通道噪声：<-90dBu 动态范围：99dBU； 输入\输出接口类型：免焊接插拔式接线端口；工作电压：220V AC 50~60HZ 电源接口类型：三脚公插座（内置保险丝）；输入接口：2路平衡输入（In Put） 输出接口：2路平衡输出（Out Put） | 1 | 台 | 6880 | 6880 |  |
| 2.6 | 电源时序器 | 采用单片机控制，使时序时间更准确、性能更稳定；采用80A空气开关提供过流保护；提供14路~220V/20A电源输出；LED数码管电源电压指示，时刻监控当前市电电压；超压/欠压警示功能；提供丰富的控制功能：单机控制，多机联机控制，串口控制，外接设备控制功能；电源总功率：交流～220V/80A；电压显示模式：LED数码管实时显示；时序控制路数；≥14路；插座模式：万用电源插座；单路最大输出电流：≥16A；时序开关频率：1秒/步；时序通道独立开关功能：通过按下相应通道按键实现；外部控制方式：通过外接控制端口或者串口控制端口；12V/1.2A直流输出：通过第一路时序按键控制通断； | 1 | 台 | 3780 | 3780 |  |
| 2.7 | 音箱线 | 200芯专业音响线 | 2 | 卷 | 720 | 1440 |  |
| 2.8 | 话筒咪线 | 专业话筒咪线（100米每卷） | 7 | 卷 | 550 | 3850 |  |
| 2.9 | 电源线 | RVV3*1.0（200米每卷） | 1 | 卷 | 800 | 800 |  |
| 2.10 | 辅材 | 各类信号线缆接头及电源线，插线板、标签、扎带、布线辅材等 | 1 | 批 | 4000 | 4000 |  |
| 三 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 系统集成及售后服务 | 设备安装调试，各类线缆布设，培训及3年上门免费维护服务（设备合计*10%） |  |  |  | 40872 |  |
| 四 | 会议桌椅 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 中心决策会议桌 | 长方形会议桌，750高，2400宽，8.8米长，20个会议位，工厂定制开孔安装液晶升降机和嵌入式会议话筒、多功能会议桌面插座等 | 1 | 套 |  | 50000 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  | 499592.00 |  |

四、项目建设要求及说明

1．	产品运输、保险及保管

1.1	成交供应商负责产品到交货地点的全部运输、卸货、安装、调试，包括所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，由于搬运、装卸、吊装、运输、安装以及调试不当造成的各种事故责任和损失由成交供应商承担。

1.2	成交供应商负责产品在交货验收前的保管。

1.3	成交供应商应保证产品包装完整，到达指定的交货地点前未拆封。

1.4	成交供应商在接到采购人送货通知后，按采购人要求运送至指定地点安装调试完毕，经采购人现场验收合格后统一签收，现场卸货由成交供应商承担。

2.	项目实施

2.1	项目实施中必须服从采购人的安排。

2.2	项目完成后，成交供应商应将项目有关的全部资料和配件，包括产品资料、说明书、技术文档、施工图纸、附件和配件等，移交采购人。

2.3	成交供应商应负责培训采购人专职操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能，能及时排除一般故障的程度。

3.	验收

3.1	本项目按照政府采购项目简易程序进行验收。

3.2	项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由成交供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

3.3	验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交供应商原因造成的，由成交供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。

3.4	项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交供应商承担。

3.5	项目验收时，成交供应商必须保证产品满足采购人的要求。

4.	质量保证

4.1	成交供应商提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

4.2	项目整体质保期要求三年，按国家三包政策执行。

4.3	质保期从验收合格后开始计算。质保期任何质量问题免费上门服务。

5.	售后服务

5.1   提供7×24小时的咨询服务。

5.2	  质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交供应商负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或护理。

五、其他要求及说明

1．	交货时间及地点

1.1	交货时间：签订合同后7日内按要求将货物送至采购人指定地点。

1.2	交货地点：采购人指定地点。

2．	结算方法

2.1   付款人：长沙市天心区人民检察院

2.2   付款方式：货到验收并开具发票后付至合同金额的97%，质保期满后（无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济法律纠纷等）付清余款。

2.3   本项目采用费用包干方式建设，供应商应根据项目要求，详细列明项目所需的设备数量及详细参数，通过验收、质保期免费更换等所有费用（包括人工费、财务、税费等），如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。

对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。